Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: 28-2011 Заказчик: Администрация Октябрьского района Амурской области |
| --- | --- |

CХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор

ООО «НПО «ЮРГЦ»						    Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2012

СОДЕРЖАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МО «ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН».

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании | н/с |  |  |
|  | Графические материалы схемы территориального планирования: |  |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения района | н/с |  | М 1:50 000 |
|  | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в текстовой форме: |  |  |  |
| 3 | Том I. Современное состояние, обоснование вариантов размещения объектов местного значения | н/с |  |  |
| 4 | Том II. Климат и природные ресурсы. Современное состояние окружающей среды. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | н/с |  |  |
|  | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования в графической форме: |  |  |  |
| 5 | Положение Октябрьского района в составе Амурской области | н/с |  | М 1: 000 000 |
| 6 | Карта границ поселений, входящих в состав района | н/с |  | М 1:100 000 |
| 7 | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с |  | М 1:50 000 |
| 8 | Карта ограничений градостроительной деятельности (в том числе территории, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | н/с |  | М 1:50 000 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения (проектный план) | н/с |  | М 1:50 000 |
| 10 | Карта транспортной и инженерной инфраструктуры | н/с |  | М 1:50 000 |

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	руководитель проекта, заслуженный архитектор России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Союза архитекторов России

Прохоров А.Ю.	главный архитектор проекта

Чеботарев Д.В.	архитектор I категории

Крюкова В.В. – 	старший экономист градостроительства ООО «НПО «ЮРГЦ»

при участии:	архитектора I категории Рыкова К.Н., инженера Хохлачева Р.В., ст. техника-проектировщика Новиковой А.С.

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв, корректор Титова Л.А.

Разработка разделов проекта схемы территориального планирования «Климат и природные ресурсы. Современное состояние окружающей среды» выполнена доцентом Амурского государственного университета Илларионовым Г.В.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС «ObjectLand 2.6.3». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «MicrosoftOfficeSmall Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1.».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

### Раздел 1. Сведения о планируемых объектах местного значения муниципального района.

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование планируемого объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект капитального строительства | Оказание медицинской помощи | Строительство поликлиники центральной районной больницы | 2-3 этажное капитальное здание на 370 посещений, индивидуальный или типовой проект | с. Екатеринославка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2 | Объект капитального строительства | Оказание медицинской помощи | Строительство лечебного корпуса ЦРБ | 2-3 этажное капитальное здание на 75 коек, индивидуальный или типовой проект | с. Екатеринославка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 3 | Объект капитального строительства | Оказание медицинской помощи | Строительство Офиса врача общей практики | 1 этажное капитальное или быстровозводимое типовое здание | п. Восточный | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 4 | Объект капитального строительства | Оказание медицинской помощи | Строительство участковой больницы со стационаром | 1-2 этажное капитальное здание больницы со стационаром на 15 коек | с. Варваровка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 5 | Объект капитального строительства | Оказание медицинской помощи | Реконструкция подстанции скорой медицинской помощи | Реконструкция существующего здания | с. Варваровка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 6 | Объект капитального строительства | Оказание медицинской помощи | Оборудование при участковой больнице подстанции скорой медицинской помощи | Реконструкция части существующего здания | с.Николоалександровка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 7 | Объект капитального строительства | Оказание медицинской помощи | Строительство нового здания ФАП | 1 этажное капитальное или быстровозводимое типовое здание | с. Максимовка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 8 | Объект капитального строительства | Оказание медицинской помощи | Строительство нового здания ФАП | 1 этажное капитальное или быстровозводимое типовое здание | с. Борисоглебка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 9 | Объект капитального строительства | Оказание медицинской помощи | Строительство Офиса врача общей практики | 1 этажное капитальное или быстровозводимое типовое здание | с.Николоалександровка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 10 |  | Предоставление услуг бесплатного дошкольного образования | Строительство детского сада на 140 мест в | Комплекс зданий и сооружений состоящий из 1-2 этажного капитального здания детского сада на 140 мест, вспомогательных объектов и благоустроенной территории, индивидуальный или типовой проект | с. Екатеринославка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 11 |  | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего, основного общего образования | Строительство комплексного учреждения основной школы-сада на 2 группы | Комплекс зданий и сооружений состоящий из 1-2 этажного капитального здания основной школы и детского сада общей вместимостью 150 мест, вспомогательных объектов и благоустроенной территории, индивидуальный или типовой проект | с. Мухинское | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 12 |  | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего, основного общего образования | Реконструкция Новомихайловской СОШ с оборудованием помещений для 2-х групп детского сада | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с. Новомихайловка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 13 |  | Предоставление услуг бесплатного дошкольного образования | Строительство детского сада на 40 мест | Комплекс зданий и сооружений состоящий из 1-2 этажного капитального здания детского сада на 140 мест, вспомогательных объектов и благоустроенной территории, индивидуальный или типовой проект | с. Романовка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 14 |  | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего, образования | Капитальный ремонт и реконструкция МДОУ в с.Марьяновка в комплексное учреждение НОШ-сад с 2-мя группами | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с. Марьяновка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 15 |  | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего, основного общего образования | Капитальный ремонт и реконструкция СОШ в с.Короли с оборудованием помещений для 2-х групп детского сада | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с.Короли | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 16 |  | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего образования | Капитальный ремонт и реконструкция ООШ в с. Смелое в комплексное учреждение «НОШ-сад» с оборудованием помещений для 2-х групп детского сада | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с. Смелое | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 17 |  | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего образования | Капитальный ремонт и реконструкция СОШ в с. Переясловкав комплексное учреждение НОШ-сад с оборудованием помещений для 1 группы детского сада | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с. Переясловка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 18 |  | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего, основного общего образования | Капитальный ремонт и реконструкция ООШ в с. Борисоглебкав комплексное учреждение ООШ-сад с оборудованием помещений для 1 группы детского сада | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с. Борисоглебка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 19 |  | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего образования | Строительство комплексного учреждения начальная школа-сад в с.Ильиновка | Комплекс зданий и сооружений состоящий из 1-2 этажного капитального здания детского сада (количество мест уточнить при подготовке проекта ген. плана Борисоглебского с/с), вспомогательных объектов и благоустроенной территории, индивидуальный или типовой проект | с.Ильиновка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 20 |  | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего образования | Капитальный ремонт и реконструкция СОШ в п. Трудовой в комплексное учреждение НОШ-сад с оборудованием помещений для 2-х групп детского сада | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | п. Трудовой | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 21 |  | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего, основного общего образования | Капитальный ремонт и реконструкция СОШ в с. Максимовкас оборудованием помещений для 2 групп детского сада и реорганизация СОШ в ООШ – сад, подчиненной Николоалександровской СОШ | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с. Максимовка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 22 | Объект капитального строительства | Предоставление услуг бесплатного общедоступного дошкольного и начального общего образования | Капитальный ремонт и реконструкция ООШ в с. Панино в комплексное учреждение «начальная школа-сад» с оборудованием помещений для 2 групп детского сада | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с. Панино | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 23 | Объект капитального строительства | Создание музеев муниципального района, создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры | Строительство пристройки к зданию Екатеринославского районного историко-краеведческого музея | Работы выполняются в границах существующего земельного участка | с. Екатеринославка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 24 | Объект капитального строительства | Библиотечное обслуживание населения услугами межпоселенческих библиотек | Строительство здания Октябрьской межпоселенческой центральной библиотеки | 1-2 этажное капитальное здание библиотеки, вспомогательные объекты индивидуальный или типовой проект | с. Екатеринославка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 25 | Объект капитального строительства | Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры | Реконструкция здания сельского Дома культуры в п.Мухинский с расширением его мощности до 150 мест и строительства пристройки для спортивного зала общего пользования | Работы выполняются в границах существующего земельного участка.Увеличение мощности СДК до 150 мест | п. Мухинский | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 26 | Объект капитального строительства | Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры | Реконструкция здания сельского Дома культуры в с.Песчаноозерка с расширением его мощности до 150 мест и строительства пристройки для спортивного зала общего пользования | Работы выполняются в границах существующего земельного участка | с. Песчаноозерка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 27 | Объект капитального строительства | Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры | Реконструкция здания сельского Дома культуры в с.Новомихайловка с расширением его мощности до 150 мест и строительства пристройки для спортивного зала общего пользования | Работы выполняются в границах существующего земельного участка | с. Новомихайловка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 28 | Объект капитального строительства | Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры | Реконструкция СК в с.Максимовка | Работы выполняются в границах существующего земельного участка | с. Максимовка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 29 | Объект капитального строительства | Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры | Строительство СК в с.Марьяновка | 1-2 этажное капитальное здание и вспомогательные объекты индивидуальный или типовой проект | с. Марьяновка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 30 | Объект капитального строительства | Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры | Строительство СК в с.Романовка | 1-2 этажное капитальное здание и вспомогательные объекты индивидуальный или типовой проект | с. Романовка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 31 | Объект капитального строительства | Создание условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры | Строительства здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская Школа искусств» в с. Екатеринославка | 1-2 этажное капитальное здание и вспомогательные объекты индивидуальный или типовой проект | с. Екатеринославка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 32 | Территория | Создание условий для развития физической культуры и массового | Строительство комплекса плоскостных спортивных площадок общего пользования в с.Екатеринославка | Типовой проект, с установкой стандартного оборудования | с. Екатеринославка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 33 | Объект капитального строительства (плоскостное спортивное сооружение) | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Оказание содействия в завершении строительства стадиона в с. Екатеринославка | Типовой или индивидуальный проект, вспомогательные здания, с установкой стандартного оборудования | с. Екатеринославка | Требуется установление СЗЗ 50м |
| 34 | Объект капитального строительства | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и помещениями для ДЮСШ в с. Екатеринославка; | 1-2 этажное капитальное здание и вспомогательные объекты индивидуальный или типовой проект | с. Екатеринославка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 35 | Объект капитального строительства | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и помещениями для филиала ДЮСШ в с. Варваровка | 1-2 этажное капитальное здание и вспомогательные объекты индивидуальный или типовой проект | с. Варваровка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 36 | Объект капитального строительства | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Строительство спортивного зала общего пользования на 350 кв.м | 1-2 этажное капитальное здание и вспомогательные объекты индивидуальный или типовой проект | п. Восточный | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 37 | Объект капитального строительства | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Реконструкция СДК в с. Переясловкапутем строительства пристройки для спортивного зала общего пользования | Работы выполняются в границах существующего земельного участка | с. Переясловка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 38 | Объект капитального строительства | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Организация на базе СДК в с. Преображеновкаспортивного зала общего пользования или осуществить строительство пристройки | Работы выполняются в границах существующего земельного участка | с. Преображеновка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 39 | Объект капитального строительства | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Строительство СК в с.Ильиновка с многофункциональным залом | 1-2 этажное капитальное здание и вспомогательные объекты индивидуальный или типовой проект | с. Ильиновка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 40 | Объект капитального строительства | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Реконструкция СК вс. Покровка с оборудованием спортивного зала общего пользования | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с. Покровка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 41 | Объект капитального строительства | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Реконструкция СК в с. Николоалександровка с оборудованием спортивного зала. | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с. Николоалександровка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 42 | Объект капитального строительства | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | Организация на базе СК в с. Смелое спортивного зала общего пользования. | Работы выполняются в границах существующего земельного участка в объеме существующих зданий | с. Смелое | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 43 | Линейные объекты | Дорожная деятельность в отношении автодорог местного значения вне населенных пунктов района | Строительство межпоселковой автодороги местного значения п.Трудовой – с.Борисоглебка | Автодорога V тех. категории от с.Борисоглебка до п.Трудовой 8,7 км | В границах Борисоглебского и Трудового с/с | Устанавливается придорожная полоса |
| 44 | Линейные объекты | Организация газоснабжения поселений | Строительство межпоселковых газопроводов от проектируемой ГРС в районе с. Екатеринославка Октябрьского района и выполнение газификации населенных пунктов сельсоветов на первую очередь до 2020 г.: с. Варваровка Варваровского сельсовета, п. Восточный, п. Прибрежный Восточного сельсовета, с. Екатеринославка Екатеринославского сельсовета, с. Короли, с. Георгиевка Королинского сельсовета, п. Мухинский, с. Черемушки Мухинского сельсовета, с. Новомихайловка, с. Сергее-Федоровка, ст. Троебратка Новомихайловского сельсовета, с. Панино, п. Южный Панинского сельсовета, с. Переясловка, с. ПреображеновкаПереясловского сельсовета, с. ПесчаноозеркаПесчаноозерского сельсовета, с. Романовка Романовского сельсовета, с. Смелое Смеловского сельсовета. | Газопровод высокого давления протяженностью 171 км. | В границах Октябрьского района | Устанавливается охранная зона и санитарный разрыв |
| 45 | Линейные объекты | Организация газоснабжения поселений | Строительство межпоселковых газопроводов от проектируемой ГРС в районе с. Тамбовка Тамбовского района и выполнение газификации населенных пунктов сельсоветов на расчетный срок до 2030 г.: с. Борисоглебка, с.Ильиновка Борисоглебского сельсовета, с. Максимовка, с.КутиловоМаксимовского сельсовета, с.Николоалександровка, с.Покровка Николоалександровского сельсовета, п.Трудовой Трудового сельсовета | Газопровод высокого давления протяженностью 65,6 км. | В границах Октябрьского района | Устанавливается охранная зона и санитарный разрыв |
| 46 | Линейные объекты | Организация газоснабжения поселений | Строительство газораспределительных пунктов ГРП в газифицируемых населенных пунктах Октябрьского района | Строительство 25 газораспределительных пунктов. | В границах Октябрьского района | Устанавливается охранная зона и санитарный разрыв |
| 47 | Линейные объекты | Организация электроснабжения поселений | Оказание содействия в прокладке новых ВЛ 10 кВ по всему Октябрьскому району, строительство безопасных и надежных закрытых КТП 10/0,4 кВ с различной мощностью для обеспечения надежного энергоснабжения сельских поселений района, с применением энергосберегающих технологий и современных материалов. | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП в населенных пунктах Октябрьского района. | В границах Октябрьского района | Устанавливается охранная зона |
| 48 | Территория | Оказание ритуальных услуг | Обустройство межпоселенческого кладбища в границах Екатеринославского сельсовета | Уточняются при рабочем проектировании | В районе с.Екатеринославка | Устанавливается СЗЗ и санитарный разрыв |
| 49 | Объект капитального строительства | Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов | Реконструкция межмуниципального полигона по захоронению ТОПП с сортировочным комплексом в районе с.Екатеринославка | Полигон по захоронению ТОПП с мусоросортировочным комплексом (установкой) общей площадью до 10га | В районе с.Екатеринославка | Устанавливается санитарно-защитная зона до 1000м |
| 50 | Объект капитального строительства | Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов | Реконструкция межмуниципального полигона по захоронению ТОПП с сортировочным комплексом в районе с.Варваровка | Полигон по захоронению ТОПП с мусоросортировочным комплексом (установкой) общей площадью до 5га | В районе с. Варваровка | Устанавливается санитарно-защитная зона до 1000м |
| 51 | Линейные объекты | Дорожная деятельность в отношении автодорог местного значения вне населенных пунктов района | Строительство автодорог (подъездов) с твердым покрытием до полигонов по захоронению ТОПП в районе с. Екатеринославка и с. Варваровка | Улучшенная автодорога с твердым покрытием | В районе с.Екатеринославка и с.Варваровка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 52 | Объект капитального строительства | Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов | Строительство площадки временного хранения и первичной сортировки ТОПП в районе с. Покровка | Площадка временного хранения общей площадью до 1га | В районе с. Покровка | Устанавливается санитарно-защитная зона до 500м |

Установлено в соответствии с ст. 15 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»